Смерть под линией

В который раз приходится напоминать об опасности, которую представляет электрический ток. За последний период  по республике возросло количество случаев электротравматизма.. Особенно хочется обратить внимание механизаторов, и работников зернотоков (обслуживающих электрофицированные механизмы) на соблюдение особой осторожности при выполнении сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередач и зернотоках, так как  уборочная техника (зерноуборочные, картофелеуборочные комбайны, стогометатели и т. д.) имеют большие габариты.

Особенно опасно приближение машины на недопустимо близкое расстояние к проводам ВЛ, обрыв провода и его падение на машину или наезд машины на оборванный провод. Так 26.06.2018 г. в Гомельской области, Лоевском районе, д. Уборок при проведении уборки зерновых на выделенном участке, при остановке комбайна под ВЛ- 110кВ, гражданин поднялся на моторный щит и был смертельно травмирован электрическим током. Причина: приближение на недопустимое расстояние к проводам ВЛ-110 кВ.

Аналогичный случай произошёл 27.08.2018 г. в Могилевской области.

Поэтому вдоль воздушных линий электропередачи предусматриваются  охранные   зоны ВЛ.

Для линий напряжением:

до 1000 В – 2 м

10- 20 кВ – 10 м

35 кВ – 15 м

110 кВ – 20 м

Охранной зоной ВЛ считается ,  расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ  до ближайших   выступающих частей  отдельно стоящих зданий и  сооружений , что также относится и к транспортным средствам.

При работе  машин в охранной зоне ВЛ запрещается:

- Находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины или защитного козырька.

- Выполнять ремонтно-профилактические работы на машине.

- Работать при приближении или во время грозы.

- Приближаться или тем более прикасаться к проводом ВЛ какими-либо предметами.

- Категорически запрещается заправка машин горючим.

Нередки случаи, когда  транспорт повреждает опоры линий электропередач, проходящих по сельхозугодиям. При этом возможны обрыв, падение проводов, их провисание. Касание такого провода или попадание под так называемое “шаговое” напряжение, воздействие которого тоже опасно на значительном удалении от места падения провода, чреваты плачевными последствиями.

ГРАЖДАНЕ! Не забывайте о том, что  электрический ток  представляет опасность для жизни, будьте внимательны!

инспектор Ветковской инспекции Энергонадзора

Кузнецова Н.А.